SS928模型移植文档

- YOLO模型资料

- 本文档内容以yolov5-7.0工程、yolov5s模型为例。

- 模型结构

- 详细的模型结构可以利用netron工具打开.pt或.onnx模型查看。

- 模型参数即验证结果

- 其中，YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv5x为五种类型的预训练模型，其包含的检测类别相同，均包括：

- 'person', 'bicycle', 'car', 'motorcycle', 'airplane', 'bus', 'train', 'truck', 'boat', 'traffic light',

- ‘fire hydrant', 'stop sign', 'parking meter', 'bench', 'bird', 'cat', 'dog', 'horse', 'sheep', 'cow',

- 'elephant', 'bear', 'zebra', 'giraffe', 'backpack', 'umbrella', 'handbag', 'tie', 'suitcase', 'frisbee',

- 'skis', 'snowboard', 'sports ball', 'kite', 'baseball bat', 'baseball glove', 'skateboard', 'surfboard',

- 'tennis racket', 'bottle', 'wine glass', 'cup', 'fork', 'knife', 'spoon', 'bowl', 'banana', 'apple',

- 'sandwich', 'orange', 'broccoli', 'carrot', 'hot dog', 'pizza', 'donut', 'cake', 'chair', 'couch',

- 'potted plant', 'bed', 'dining table', 'toilet', 'tv', 'laptop', 'mouse', 'remote', 'keyboard', 'cell phone',

- 'microwave', 'oven', 'toaster', 'sink', 'refrigerator', 'book', 'clock', 'vase', 'scissors', 'teddy bear',

- 'hair drier', 'toothbrush' 80类。

- Size表示模型支持输入的图像尺寸为640*640。

- MAP（50-95）表示只有当预测结果置信度阈值为50-95时才算正确的话，模型在coco测试集上的预测精确度。

- Speed cpu b1表示该模型在cpu上的推理速度是多少。

- Speed V100 b1表示该模型在gpu上的推理速度是多少，其中V100为英伟达的一种显卡类型。

- Params表示模型需要训练的参数数量，单位是million。

- FLOPs表示模型执行推理时每秒需要进行的浮点数运算次数，次数越少说明模型约轻量，模型参数越少。

- 移植过程和优化文档

- 通过章节一得到yolo原始模型，其后缀为.pt，要想将其放到SS928芯片上执行推理，必须将其转换为.om模型，.pt模型转为.om模型需要分两步：1）.pt模型转为.onnx；2).onnx转为.om；其中，步骤1）依赖github开源的yolo工程，步骤2）依赖海思提供的atc工具，即资料包中的Ascend-cann-toolkit_6.10.t01spc030b330_linux.x86_64.run。下面将对步骤1）和步骤2）的实现进行详细的说明：

- 环境搭建指南

- 步骤1）.pt模型转换为.onnx

- 1.准备一个纯净的ubuntu18:04的环境；

- 2.安装anaconda（通过安装Anaconda来创建虚拟环境，可以在同一个系统上创建多个相互独立的 Python 运行环境。每个虚拟环境中都可以安装所需的 Python 包和库，以满足不同项目或应用程序的需求，而且不会影响到系统上其他的 Python 环境，保证了环境隔离。（与全局系统环境和其他虚拟环境都隔离开来））

- （1）Anaconda镜像资源下载网址：https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/archive/

- （2）选择对应的版本下载，下载完成后在终端输入命令运行.sh文件即可安装：

- ```bash

- ./Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh

- ```

- 注意anaconda版本的选择，不要选择太高的版本，默认安装高版本python。

- （3）等待安装，不断回车，输入yes

- （4）输入安装路径，即步骤（5）中的${install_path}

- （5）安装完成之后，根据提示将安装路径添加到环境变量中

- ```bash

- sudo vi ~/.bashrc

- export PATH=${install_path}/bin:$PATH

- ```

- 或

- ```bash

- conda init

- ```

- 输入conda可查看是否安装成功，若输出下图即为安装成功

- 创建conda虚拟环境

- ```bash

conda info list #查看当前所有conda虚拟环境

conda create -name py375 python==3.x.x #创建特定python版本的虚拟环境

conda activate py375 #激活虚拟环境

conda deactivate #退出虚拟环境

conda remove -n py375 --all #删除虚拟环境

- ```

- 配置.pt转.onnx的环境

- ```bash

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5

conda create -name yolov5 python==3.8.1

conda activate yolov5

cd yolov5

pip install -r requirements.txt

- ```

- 步骤2）.onnx转换为.om

- ATC工具依赖环境安装

- 这里的ATC工具即资料包中的Ascend-cann-toolkit_6.10.t01spc030b330_linux.x86_64.run，用来实现onnx到om的模型转换。

- （1）安装依赖

- ```bash

- sudo apt-get install -y gcc g++ cmake make unzip build-essential zlib1g-dev libbz2-dev libsqlite3-dev libssl-dev libxslt1-dev libffi-dev

- ```

- 检查依赖是否安装成功

- ```bash

- gcc --version

- g++ --version

- cmake --version

- make --version

- unzip --version

- dpkg -l build-essential | grep build-essential | grep ii

- dpkg -l zlib1g-dev| grep zlib1g-dev| grep ii

- dpkg -l libbz2-dev| grep libbz2-dev| grep ii

- dpkg -l libsqlite3-dev| grep libsqlite3-dev| grep ii

- dpkg -l libssl-dev| grep libssl-dev| grep ii

- dpkg -l libxslt1-dev| grep libxslt1-dev| grep ii

- dpkg -l libffi-dev| grep libffi-dev| grep ii

- ```

- 不报错即可，可单行运行也可以通过shell脚本运行全部。

- ATC工具/CANN软件包安装

- ```bash

- #增加用户对软件包的可执行权限。

- chmod +x *.run

- #检查软件包的一致性和完整性。

- ./*.run --check

- #执行如下命令进行安装

- ./*.run --install

- #若出现如下关键信息，这说明安装成功

- [INFO] xxx install success

- #提示执行如下命令生效环境变量，运行后仅在当前终端会话中临时生效，将指令写入到~/.bashrc中，每次启动终端都会自动运行该指令。

- ```bash

- vi ~/.bashrc

- source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/svp_latest/x86_64-linux/script/setenv.sh

- ```

- #测试atc工具是否安装成功

- atc --help

- 显示如下则为安装成功

|  | - root用户 | - 非root用户 |
| --- | --- | --- |
| - 软件包默认安装路径 | - /usr/local/Ascend | - $HOME/Ascend |
| - 安装详细日志路径 | - /var/log/ascend_seclog/ascend_install.log | - $HOME/var/log/ascend_seclog/ascend_install.log |
| - 安装后软件包的安装路径、安装命令以及运行用户信息记录路径 | - ${INSTALL_DIR}/ascend_toolkit_install.info | - ${INSTALL_DIR}/ascend_toolkit_install.info |

- ATC工具/CANN软件包卸载

- ```bash

- #进入软件包所在路径，执行以下命令进行卸载

- ./*.run --uninstall

- #卸载完成后，显示如下信息，说明卸载成功。

- [INFO] xxx uninstall success

- ```

- 至此，模型转换的环境配置完成，但推理代码的编译运行需要配置交叉编译环境。

- 交叉编译环境配置

- 依赖安装

- 配置默认使用bash

- ```bash

- sudo dpkg-reconfigure dash #选择 no

- ```

- 安装依赖

- ```bash

- sudo apt-get install make libc6-i386 lib32z1 lib32stdc++6 zlib1g-dev libncurses5-dev ncurses-term libncursesw5-dev g++ u-boot-tools texinfo texlive gawk libssl-dev openssl bc p7zip-full gperf bison flex diffutils git unzip

- sudo apt-get install zlib1g-dev liblzo2-dev uuid-dev pkg-config automake

- sudo apt-get install texlive

- ```

- 交叉编译工具安装

- 安装交叉编译工具

- ```bash

- tar -xvf aarch64-mix210-linux.tgz

- sudo ./aarch64-mix210-linux.install

- #安装完成后需要添加安装路径到环境变量中（~/.bashrc)

- export PATH="/opt/linux/x86-arm/aarch64-mix210-linux/bin:$PATH"

- ```

- 在命令行窗口输入aarch按Tab键查看是否能补齐，若如下图所示补齐即为安装成功。

- 安装python相关依赖库

- 原资料中要求，在conda虚拟环境中利用pip进行安装。pip是Python包管理器，它是Python的官方包管理工具。能够方便地安装、管理和卸载Python包和依赖项。使用pip可以轻松地将第三方库安装到相应的Python环境中。

- 虚拟环境创建

- ```bash

- #创建虚拟环境

- conda create -n py375 python==3.7.5

- #激活虚拟环境

- conda activate py375

- ```

- pip安装依赖包

- ```bash

- #pip换源

- mkdir ~/.pip

- touch ~/.pip/pip.conf

- vi ~/.pip/pip.conf

- #添加以下内容并保存

- [global]

- index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

- ```

- 换源前安装速度

- 换源后安装速度

- 运行以下指令安装依赖库

- ```bash

- #安装google.protobuf, 版本号>=3.13.0

- pip install protobuf

- #安装psutil, 版本号5.7.0

- pip install psutil==5.7.0

- #安装numpy, 版本号>=1.13.3

- pip install numpy

- #安装scipy, 版本号1.4.1

- pip install scipy==1.4.1

- #安装decorator, 版本号>=4.4.0

- pip install decorator

- #安装sympy, 版本号>=1.5.1

- pip install sympy

- #安装cffi, 版本号1.12.3

- pip install cffi==1.12.3

- #安装pyyaml

- pip install pyyaml

- #安装pathlib2

- pip install pathlib2

- pip install kconfiglib wheel pycryptodome pyelftools

- ```

- 上述所有环境已打包成docker镜像，保存为tar包（见资料包中ybn_hasi_ss928.tar)，后续进行模型转换不需要再进行相应环境配置，执行下述docker指令即可：

- 注意，这里要求开发环境所要求的硬件及操作系统要满足以下要求

- 硬件：内存最小30GB

- 操作系统：Ubuntu 18.04 x86_64

- 需要用到sudo命令，请用户自行获取所需的sudo权限。

- ```bash

- #加载tar包导入镜像

- docker load < ${PATH}/ybn_hasi_ss928.tar

- #确认有无

- docker images | grep ybn

- #创建容器运行进入docker环境中，已将需要用到的代码即模型打包进镜像中，需要的话可自己设置挂载路径

- docker run -it -v ${本机挂载路径}:${镜像内挂载路径} --name test ybn_hasi_ss928:1.0 /bin/bash

- #创建后再次进入容器

- docker exec -it test /bin/bash

- ```

- 模型转换

- 同上面的环境配置说明一样分两个步骤来进行说明：
步骤1）.pt模型转换为.onnx

- 由于芯片不支持五维的transpose算子，pt转onnx过程不能按照yolo提供的官方步骤，操作如下：

- 以下指令均在激活的docker容器中运行。

- ```bash

- cd /root/hasi_ss928/yolov5-7.0-patch/

- conda activate yolov5

- #在yolov5源码路径下运行以下命令，导出原始onnx模型，若无报错则代表当前环境正常

- python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx

- #导入定制rpn算子补丁，本质为修改/models/yolo.py中的代码来去掉五维transpose操作并加入filter、sort、nms后处理

- git apply --reject 0001-yolov5-rpn.patch

- #重新导出onnx模型

- python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx

- ```

- 步骤2）.onnx模型转.om

- 利用atc工具链Ascend-cann-toolkit_6.10.t01spc030b330_linux.x86_64.run实现onnx到om的转换。

- ```bash

- docker exec -it test /bin/bash

- #推理代码目录

- cd /root/hasi_ss928/yolo/model

- #运行atc指令实现onnx转om

- bash onnx2om.sh

- #生成的om模型存放路径：/root/yolo/model/yolov5s_original.om

- ```

- onnx2om.sh中atc转换参数说明：

- ```bash

- #执行模型转换onnx->om

- atc --dump_data=0 --input_shape="images:1,3,640,640" --log_level=0 --online_model_type=0 --batch_num=1 --input_format=NCHW --output="./model/yolov5s" --soc_version=SS928V100 --insert_op_conf=./insert_op.cfg --framework=5 --compile_mode=0 --save_original_model=true --model="./yolov5s.onnx" --image_list="images:./data/image_ref_list.txt"

- ```

- atc参数含义

- 以下是指令中参数的详细解释：

- atc: 命令行工具，用于将模型转换为适用于芯片处理器的模型格式。

- --dump_data=0:是否导出ATC转换模型过程中的数据到文件，0为不导出。

- --input_shape="images:1,3,640,640":每次推理一张图像，3通道，图像大小为640*640。input_shape需要与image_list的量化校准文件数据匹配。

- --log_level=0:仅输出必要的日志信息。

- --online_model_type=0:板载端执行推理时，推理模型本身不输出调试相关的内容，没有网络结构和算子信息。

- --batch_num=1:推理输入图像的数目。

- --input_format=NCHW: 指定模型输入的数据格式为NCHW或NHWC

- N：每次推理输入图像的数目。

- C：Channels，图像通道，例如彩色RGB图像的Channels为3。

- H：Height，图像高度，即垂直高度方向的像素个数。

- W：Width，图像宽度，即水平宽度方向的像素个数。

- 其中caffe/onnx框架为NCHW，Tensorflow为NHWC。

- --output=./yolov5n_om: 指定转换后的模型输出路径和文件名，这里将转换后的om模型保存为当前运行路径下的"yolov5n_om"文件中。

- --soc_version=SS928V100: 指定 SoC 版本，这里使用的是SS928V100。

- --insert_op_conf=./insert_op_conf_yolov5n.cfg：AIPP（ Artificial Intelligence Pre-Processing）人工智能预处理使能并配置参数，用于在芯片硬件上完成数据预处理，包括通道转换、色域转换（转换图像格式）等，数据预处理之后再进行真正的模型推理。

- 优点：无需cpu运行相关代码对图像进行预处理操作，减小cpu开销；图像数据不需要从cpu再传输到硬件，减少将数据从CPU传输到AI处理器的开销；

- --framework=0: 制定原始模型的框架类型，0 表示使用的是 Caffe 框架，5表示使用onnx框架。

- --compile_mode=0:默认值。

- --save_original_model:output参数基础上加后缀 “*_original.om”格式结尾。

- --model=./yolov5n.onnx: 指定原始模型文件路径。

- --image_list:--insert_op_conf配置图像预处理，即输入为图片时，文件内容为图片文件路径，一行一个图片文件路径，一行表示一个batch。图片大小不限，ATC根据输入的height × width缩放。

- 使用说明和示例

- 经过章节二得到可以在芯片上运行推理的om模型，基于该推理模型编写的芯片推理代码见docker容器中的/root/yolo目录。

- 用户手册

- 准备输入图片

- ```bash

- #进入docker容器

- docker exec -it test /bin/bash

- #切换到/data目录下执行transferPic.py脚本，将*.bmp或*.jpg转换为*.bin，同时将图片分辨率缩放为模型输入所需的640×640。

- cd /root/hasi_ss928/yolo/data

- python ../script/transferPic.py 5

- ```

- 编译推理代码

- ```bash

- #修改src/sample_process.cpp中的配置模型、bin文件默认路径

- #交叉编译代码，并在板载端运行

- mkdir build & cd build

- cmake .. & make -j4

- #生成的可执行文件在./out下

- ```

- 芯片执行推理

- ```bash

- #将二进制可执行文件上传到板载芯片中

- chmod +x ${PATH}/out/main

- ./main 5 //yolov5

- #生成的结果.txt在./out中

- ```

- 推理结果可视化

- ```bash

- #将结果文件复制到开发环境（docker容器环境）中的/root/hasi_ss928/yolo/out目录下

- cd /root/hasi_ss928/yolo/out/

- #执行画框指令

- python ../script/drawbox.py -i ../data/dog_bike_car.jpg -t yolov5_detResult.txt

- ```

- 示例代码和测试数据

- 示例代码及测试数据均在文件夹/root/hasi_ss928/yolo中，请按照a中提供步骤测试整个推理流程。

- 问题排查和故障排除指南

- 常见问题及解决方案

- 问题1：

- 解决方案：共享库路径加入环境变量中后运行source ~/.bashrc指令

- 问题2：

解决方案:未加载接口驱动文件，加载驱动

- ```bash

- rmmod /ko/ot.pqp.ko

- insmod /ko/svp_npu/ot_svp_npu.ko

- ```